- 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院教务处教室投影机采购及安装

- 正德职业技术学院

二○一九年十二月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院教务处教室投影机采购及安装项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：液晶投影机:5500流明4台；4400流明17台；3500流明8台。合计29台，详见技术要求。

二．供应商资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，供应商应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2.具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4.营业执照、税务登记证复印件；

5.能够提供近两年相关业绩，需附采购合同复印件；

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．报价文件接收：

报价文件接收截止时间：2019年12月26日16:00前。

报价文件接收地点：南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院内行政楼一层资产管理办公室。

六．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在到货安装完毕、验收合格后无息退还。

七．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

八. 联系人:虞老师52111868；技术事项：罗老师52111886。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

| 序号 | 名称 | 型号及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5500流明液晶投影机 | 像素数：1,024 x 768 横纵比：4:3 灯泡：参考寿命：5,000小时（标准模式）；10,000小时（ECO模式） 所用灯泡类型： 300W UHE 投影镜头： (1)类型：光学变焦/ 手动聚焦 (2)镜头要求： F 值范围：1.51-1.99 焦距范围：18.2mm-29.2mm 变焦比：1-1.6 幕布尺寸：（投影距离）30-300 英寸（0.85-13.86米） 白色亮度：5500流明 色彩亮度：5500流明 双画面显示：支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小； 手势演示功能：通过投影机内置的智能手势识别传感器，能精准的捕捉用户的手势指令。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 4400流明液晶投影机 | 像素数：1,024 x 768 横纵比：4:3 灯泡：参考寿命：5,500小时（标准亮度模式），12,000小时（环保亮度模式）所用灯泡类型：230W UHE 投影镜头： (1)类型：手动光学变焦 / 手动聚焦 (2)镜头要求： F 值范围：1.51 - 1.99 焦距范围：18.2mm - 29.2mm 变焦比：1-1.6 幕布尺寸：（投影距离）30-300 英寸（0.85-13.86米） 白色亮度：4400流明 色彩亮度：4400流明 双画面显示：支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小。 | 台 | 17 |  |
| 3 | 3500流明液晶投影机 | 像素数：1,024 x 768 横纵比：4:3 灯泡：参考寿命：6000小时（标准模式），12000小时（节能模式） 所用灯泡类型： 210W UHE 投影镜头： (1)类型：手动光学变焦 / 手动聚焦 (2)镜头要求： F 值范围：1.49-1.72 焦距范围：16.9mm-20.28mm 变焦比：1-1.2 幕布尺寸：（投影距离）30-300 英寸（0.9-10.95米） 白色亮度：3500流明 色彩亮度：3500流明 双画面显示：支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小。 | 台 | 8 |  |

二．服务及其他要求

1. 供货周期：自合同签订之日三个工作日内由中标人负责送货至现场、搬运、安装、调试等事宜。

2. 供货地点：正德职业技术学院行政楼。

3. 付款要求：到货验收合格后，乙方先付给甲方货款的5%作为质保金，甲方再付给乙方全部货款，质保金一年后无质量服务问题无息退还。

4. 质保要求：保证提供的产品合格、安全。整机质保3年或以上，灯泡质保半年或以上，在以上质保期限内出现故障免费更换。

5．安装要求：负责本工程所有设备的安装调试，提供必要的安装辅助材料，更换旧投影机安装新投影机，并按照需方要求将拆装下来的旧投影机入库，教室吊装正投，如遇老旧吊架损坏或存在安全隐患的，免费更换。

6. 中标单位供货时需提供所投产品原厂项目授权证明书（提供授权证明文件复印件并加盖公章）或出厂检验合格证，并且通过设备序列号在官网或400电话可查。

7.  售后服务：具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，在南京市设有售后服务机构，对故障能在24小时内解决。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系                      （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：             手机号码：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的                      （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以总价        元的价格，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5500流明液晶投影机 | （填写品牌型号及配置） | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 4400流明液晶投影机 | （填写品牌型号及配置） | 台 | 17 |  |  |
| 3 | 3500流明液晶投影机 | （填写品牌型号及配置） | 台 | 8 |  |  |
| 报价金额大写（元）： |  |  |  |  | 小写（元）： |  |

*报价中应包含运输、导轨、安装、辅材、税金等一切相关费用

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：