- 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院北区学生公寓监控建设项目

- 正德职业技术学院

二○二○年六月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院北区学生公寓监控建设项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：

项目新建25个监控点位，对我院公寓区大门入口、各个学生公寓出入口、公寓区学生主要活动区域、公寓区重点要害场所的全覆盖，无盲点监控；本项目新增系统必须与原有监控系统无缝对接，要求采用一套系统兼容新旧设备，实现信息采集、传输和存储功能。

二．供应商资格条件：

1．在中华人民共和国境内注册；应标人应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2．具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3．具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

4．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1）；

2．投标函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4．现场踏勘确认表（附件4）；

5. 营业执照复印件；

6. 能够提供近两年本地业绩，附合同复印件；

7. 所投品牌生产厂家（或国内总代理）授权证书、产品认证书、检测证书、合格证书等；

8. 维修服务承诺书（含备品、备件）；

9. 针对此项目校园整体视频监控方案设计图

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．现场踏勘：报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘察，将不接收其报价文件。现场踏勘时间2020年5月 29日9:00-16：00，需提前一天预约具体时间，联系人：虞老师52111868。

六．报价文件接收：

报价文件接收截止时间：2020年6月2日16:00前。

报价文件接收地点：南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院内行政楼一层资产管理办公室。

七．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在施工完成、验收合格后无息退还。

八．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

九. 联系人: 虞老师52111868；技术事项：丁老师52111897；现场踏勘：虞老师52111868。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

1、总体技术要求

项目新建25个监控点位，对我院公寓区大门入口、各个学生公寓出入口、公寓区学生主要活动区域、公寓区重点要害场所的全覆盖，无盲点监控；本项目新增系统必须与原有监控系统无缝对接，要求采用一套系统兼容新旧设备，实现信息采集、传输和存储功能。

（1）高清编码传输。整个系统均需实现1080P高清摄像、编码和资源存储。中心应用平台1080P高清分辨率实时显示直播点播资源。

（2）系统采用独立的存储系统，并支持通过增加存储服务器进行容量扩充。

2、功能及技术要求

（1）前端设备以全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

（2）摄像机应做到无死角，要求保证足够的灵敏度，能够实时、准确、清晰地采集信号，采用夜视红外补光技术，可实现夜间无差别监控；应采用开放的或兼容的控制协议，提供标准的控制接口。

3、网络传输

（1）本系统建立在TCP/IP计算机网络平台之上，数字视音频信息、控制指令、数据信息都是通过设备专网传输。

（2）要求具有动态适应网络传输状况和网络带宽的能力，具有全系统带宽管理和流量控制能力。支持大用户量的并发接入，保证在大量图像访问情况下系统仍能正常运行。

（3）摄像机历史监控视频存储时间需大于30天。

监控设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端及传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外红外筒机 | 500万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560× 1920,2560× 1536,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 非POE：6.5W Max PoE：8W Max 红外照射距离最远可达50米 防护等级 IP67 | 12 | 台 |
| 2 | 筒机壁装支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 12 | 个 |
| 3 | 室外红外半球（含支架） | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距及视场角: 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2° 6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1° 8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 宽动态范围: 120 dB 视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12V±25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Φ5.5 mm圆口 电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max；PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10 A，5.5 W Max 补光: 最远可达30米 重量: 裸机：360 g; 带包装：520 g 尺寸: 产品：Ø114.6 × 82.1 mm; 包装：145 × 145 × 120 mm | 12 | 台 |
| 4 | 360°全景特写摄像机 | 全景画面360°全覆盖，监控无盲区，特写画面提供细节，采用一体化设计，可实现单IP同时输出3路不同方向的全景画面和1路特写画面； 全景画面看清人脸半径最远可达5m，看清人体半径最远可达15m； 支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 全景摄像机： 3个1/2.8＂ Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； 单通道视场角：水平128.5°，垂直75.7°； 超低照度，0.05Lux/F2.0（彩色），0.01Lux/F2.0（黑白），0 Lux with IR。 特写摄像机： 1个1/2.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps； 超低照度，0.05Lux/F2.0（彩色），0.01Lux/F2.0（黑白），0 Lux with IR； 4倍光学变倍，8倍数字变倍。 支持数字宽动态、透雾、强光抑制； 1路音频输入、1路音频输出； 采用一体化设计，可快捷安装； H.265/H.264/MJPEG； 支持防雷、防浪涌、防突波。 电源接口:DC12V 功耗:24W max（其中红外灯6W max） 工作温度和湿度:-10℃-50℃；湿度小于90% | 1 | 个 |
| 5 | 立杆 | 3.5米组合立杆 | 2 | 根 |
| 6 | 室外落地设备箱 | 600*350*500 | 3 | 个 |
| 7 | 16口POE交换机 | 16个百兆POE电口 2个千兆电口 2个复用的千兆光口 非网管。交换容量7.2Gbps 包转发率5.36Mpps 1U高度 19英寸机架式 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗250瓦 支持AF AT双标准POE POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-16口 | 3 | 台 |
| 8 | 以太网24口交换机主机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 9 | 以太网24口交换机主机(PoE) | 24口百兆全网管二层POE交换机 机架式 24个百兆POE电口 2个千兆电口 2个复用的千兆光口 支持通过console口管理。交换容量64Gbps 包转发率6.6Mpps 1U高度 宽330mm 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 功耗470瓦 支持AF AT双标准POE POE功率385瓦；支持VLAN 流量控制 ACL QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 1 | 台 |
| 10 | SFP千兆单模光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP | 6 | 个 |
| 11 | 光纤熔接盒 | 4口，满配耦合器及尾纤，LC接口 | 3 | 个 |
| 12 | 光纤熔接盒 | 24口，满配耦合器及尾纤，LC接口 | 1 | 个 |
| 13 | 光纤跳线 | 1米，单模，LC接口 | 12 | 根 |
| 14 | 室外光纤 | 单模 4芯 | 700 | 米 |
| 15 | 网线 | 六类非屏蔽 | 8 | 箱 |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.0 | 400 | 米 |
| 17 | 管材 | PE32 | 500 | 米 |
| 18 | 管材 | pvc25 | 500 | 米 |
| 19 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| 二、机房及控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 49寸液晶窄边监视显示单元 | 49寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；分辨率：1920×1080； 亮度：600cd/㎡，对比度：1500:1，功耗：≤80w， 裸机尺寸(W×H×D)(mm)：1141.2 * 677.5* 69 mm 接口：1个CVBS输入接口,1个VGA输入接口, 1个HDMI输入接口,1个DVI输入接口,1个AUDIO输入接口，1个AUDIO输出接口，1个USB接口，1个RS232输入接口； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、合格证*1、保修卡*1 *出货不带底座，底座、壁挂、图纸请咨询区域负责人 | 2 | 台 |
| 2 | 49寸监视器底座支架 | 配套 | 2 | 个 |
| 3 | 8路高清数字视频解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 4 | 存储服务器 | 4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计（可选配冗余电源）/128路H.265、H.264混合接入/512M接入/512M存储/512M转发/24盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配触摸屏）/20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码/报警16进8出/4个千兆网口/1个USB2.0，2个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测） | 1 | 套 |
| 5 | 硬盘 | 支持13路200万摄像头和12路500万像素摄像头存储30天 | 6 | 块 |
| 6 | 机柜 | 42U | 1 | 台 |
| 7 | 安装辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| 三、综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 地面开挖及恢复 | 根据现场实际开挖 | 350 | 米 |
| 2 | 过线井 | 400*400，含井盖 | 7 | 个 |

二．服务及其他要求

1．工期时间：自签订合同之日起20日内完成施工和调试。

2．付款条件：首付总款项的95%，一年后无质量问题付清尾款。

3．服务及质保要求：所有软硬件设备提供原厂两年免费质保。免费质保期内，软件应免费升级至最新版本，乙方需提供厂家质保授权书，如果出现故障，供方应在接到通知后2小时内予以答复，4小时内派技术人员免费检修，24小时内维修完成。如同一产品连续3次维修还不能修好应免费更换新品。质保期满后，供方应提供永久技术支持和长期跟踪服务，免费向需方提供技术咨询服务和技术问题的解决方案，若接到维修通知，应在48小时内派技术人员协助检修，在备件停止生产的情况下，供方应提供可行的解决方案。

4．免费提供校方运行人员的技术培训服务；免费为校方安装原有四部摄像头。

5．严格按照国家或行业相关标准或规范安装和调试，施工时保持室内墙面及吊顶完好、整洁。施工中破坏的墙面和吊顶等要及时复原。安装、调试不能影响学校的正常教学秩序，服从校方的管理，满足校方的合理要求。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系                      （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：             手机号码：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

# 投标函

正德职业技术学院：

1．根据已收到的                      （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以        元的价格，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额大写： |  |  |  | 小写： |  |  |

*报价中应包含安装调试、运输、税金、地面修复平整、辅材等一切与项目相关的费用。投标产品必须注明其详细品牌、型号、技术参数和生产厂家。

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：

附件4

现场踏勘确认表

项目名称：

项目编号：

开标时间：

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 |  |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 年 月 日 |  |
| 该单位已按照招标文件要求，于年月日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标人或项目负责人签字或盖章： 年 月 日 |  |

特别提醒：各投标人必须携上述现场踏勘确认表自行前往现场踏勘，并待招标人签字或盖章返还后，将此表原件装订于投标文件正本中，否则将导致投标无效！