正德学院实训室工程量清单编制相关问题

- 拆除部分：

- 现有地面是何种地面，需要拆到哪个部位？现有地面是一间静电地板，一间地板革，拆到原有地砖层

- 墙面、天棚面乳胶漆是否需要铲除？墙顶面乳胶漆铲除

- 所有灯具、开关、插座是否都需要拆除？灯具开关插座全部拆除

- 现有门和隔断是否需要拆除？全部拆除

- 新建装饰部分

- 地面需要做找平层吗？具体做法（厚度、砂浆的配比）补充节点图纸或做法说明；水泥砂浆找平高度2公分左右即可或地面自流平。

- 踢脚线需要做吗？具体做法补充节点图纸或做法说明；不锈钢拉丝踢脚线高度8公分以内

- 墙面是重新刷乳胶漆吗？具体做法（乳胶漆及腻子的遍数、颜色）补充节点图纸或做法说明；：涂刷界面剂一遍→批刮墙衬3遍→打磨砂纸→滚涂乳胶漆底漆一遍→滚涂乳胶漆面漆两遍。

- 门和门套是新做吗？具体做法补充节点图纸或做法说明；

- 窗帘及窗帘盒施工做法及节点图；测量定位放线→边龙骨安装→15mm欧松板龙骨加工（水平基板、前遮板燕尾榫接长对接）→水平基板与前遮板连接→木龙骨涂刷防火涂料→水平基板、前遮板与边龙骨连接→9.5mm普通纸面石膏板封面→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带。

- 天棚乳胶漆的具体做法？涂刷界面剂一遍→批刮墙衬3遍→打磨砂纸→滚涂乳胶漆底漆一遍→滚涂乳胶漆面漆两遍。

- 天棚吊顶的具体做法：龙骨、面层厚度、单层或双层、石膏板面层乳胶漆等具体做法补充节点图纸或做法说明；吊顶高度定位→边龙骨安装→确定吊点位置→吊杆安装→吊件安装调平→安装上层60轻钢龙 骨（间距900mm～1200mm）→安装下层60轻钢龙骨（间距 400mm）→石膏板长边接缝处安装横撑60轻钢龙骨→龙骨验收→9.5mm纸面石膏板长边垂直于下层60龙骨铺装封面→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带。

- 电气安装工程

- 补齐电气管线施工图，电箱的系统图；

- 注明配管（明/暗）的材质、规格，导线的规格；