智慧演播厅（9106教室）建设

相关要求

投标人系指具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的工程施工单位；

付款方式是：合同签订后预付款30%，工程结束并经验收合格审计后付至审定金额的95%，余款5%在竣工一年后无质量问题一次性支付（不计利息）。

一、施工要求

1．要文明施工，服从学院相关部门的管理，爱护学院的所有物品和花草树木，损坏0物品按学院有关部门规定赔偿。

2．保持施工场地整洁，每天收工前打扫场地，将当日产生的建筑垃圾集中存放，最后将所有的建筑垃圾运出校外，费用由投标单位自理。

3．本工程所有材料（除招标要求的品牌外）自选，可参考主材材料表，主材的样式、颜色等需要在报价单中体现，主材必须符合规定要求，施工单位中标后主要材料样品必须由使用单位确认后方可施工，结算时不作调整。材料存放要按规范进行，做到整齐有序，分类堆放。

4．甲方不组织集中看现场。对工程量清单等如有疑问可提出，如未提出就视为认同招标文件中所表述的一切（顾老师025-52111868）。

二、技术要求

1.在签订合同后1个星期内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工。

2．工程竣工验收合格后需提交：工程竣工验收报告书及工程施工相关资料。

3.质量要求及相关技术标准必须符合招标文件、施工图纸、工程量清单及国家相关规范要求。

三、报价要求

1．投标报价必须按照本招标文件所附工程量清单报价。

（1）智慧演播厅改造工程建筑与装饰工程：

（2）智慧演播厅改造工程电气安装工程；

（3）智慧演播厅改造工程拆除工程。

四、工期

工期为30天，具体开工、竣工日期以签订合同为准。本工程为交钥匙工程，如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。

其他补充说明：

1、施工单位需要实地勘察核对电气管线施工图，电箱的系统图，注明配管（明/暗）的材质、规格，导线的规格，并补齐图纸；

2、铝扣吸顶灯需高显色LED护眼，灯光瓦数满足录课光线亮度的需求，推荐品牌TCL、OPPLE、雷士等知名品牌。

3、根据设计图，完成室外进户门口文化展示墙、教室铭牌的制作；

4、隐形门、进户子母门、室内门、隐形暗窗具体做法，提供详细品牌及安装施工做法说明，单独报价；

5、根据设计图，拆除后的墙体需要植筋加固处理，保证使用安全。

6、九号楼一楼上课电铃声过大，会影响课程录制，需要更换可控电铃，并报价。

7、教室内3台空调进户电线需从指定电箱引入教室，以实地测量为准。

8、拆除原教室指定旧门、投影、幕布、讲台、屏蔽仪，电风扇、电灯等运送到指定地点；

9、拆除前后监控摄像头、运动馆三楼音响、投影支架、投影幕布、电子钟等并在教室环境装修完成后及时安装，具体内容请现场咨询；

10、音响机柜需要接地处理，排除设备漏电对于扩音效果的影响；

11、网络进户线缆需要明确具体位置；

12、施工期间，室内每日保洁，垃圾清运。